“测量学”教学实习计划与任务

指导教师： 杨彪

- 实习目的：巩固加深扩大课堂上所学的测量学知识，进一步掌握测量学仪器操作技能，提高测、记、算、绘的能力，了解小区域大比例尺地形图测绘的方法、实施过程及其作业组织，为用图打好基础。

- 任务与要求：每实习组推荐一名组长负责，每组独立测绘一幅1﹕500的局部地形图

- 计划日程和技术要求：

| 日 程 | 上午 | 下午 | 晚上 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 8:00－9:30布置任务 9:30在实验室领取仪器设备 领仪器： 水准仪+三角架+水准尺+尺垫＋记录板；全站仪+三角架+棱镜； 熟悉场地，明确各组测区范围 高程控制测量（水准测量） |  | 成果整理 | 水准测量： 线路闭合差≤±20L mm 导线测角限差（两测回）： 半测回差≤±36秒 测回差≤±24秒 导线角度闭合差≤±60″n 导线全长相对闭合差≤1/2000 |
| 第1-3天 | 水准测量、高程计算、导线测量(测角) |  | 成果整理 |  |
|  | 导线测量(测角)、导线坐标计算、展点 |  | 成果整理 |  |
| 第4-10天 | 碎部测量 |  |  |  |
|  | 碎部测量 |  | 编写实习小结 |  |
|  | 碎部测量、查图、地形图清绘、整饰 |  | 检查、清绘 |  |
|  | 整理资料、上缴资料、将所有的仪器归还实验室。 |  | 清绘、整饰 |  |

- 具体工作：

- 每组完成一套四等水准测量成果，计算高程。

- 每组用测回法观测导线各转折角（每个角测两个测回）。

- 每组测绘一幅1:500局部地形图。

- 《地形图图式》参照电子版

- 上交资料

（1）装订成册（带标准封面）：水准观测手簿、 高差闭合差调整及高程计算表；

导线测角观测手簿、导线坐标计算表、 导线布置图

控制测量成果表；碎部测量手簿；

实习小结（每人一份）

（2）1:500地形图（一张）。

- 考查及评分

考查结果综合评定为优、良、中、及格和不及格五级记分。

注：实习数据在线校核与审查网址：http://119.45.45.10/xyz/hhu.asp